Lab2实验报告

一、译码器实验：

1、原理图与电路图：

2、真值表：

| G1 | G2A_L | G2B_L | C | B | A | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

3、仿真模拟：

4、错误现象及分析：

在完成实验的过程中，没有遇到任何错误。

二、编码器实验：

1、原理图与电路图：

2、真值表：

| I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | O0 | O1 | O2 | Hex显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |

3、仿真模拟：

4、错误现象及分析：

在完成实验的过程中，没有遇到任何错误。

三、加法器实验：

1、电路图：

全加器电路图：

4位加法器电路图：

2、真值表：

4位加法器：

Cnt     X     Y     Cin   Sum   Cout

000     0     0     0     0     0

001     1     0     0     1     0

002     2     0     0     2     0

003     3     0     0     3     0

004     4     0     0     4     0

005     5     0     0     5     0

006     6     0     0     6     0

007     7     0     0     7     0

008     8     0     0     8     0

009     9     0     0     9     0

00a     a     0     0     a     0

00b     b     0     0     b     0

00c     c     0     0     c     0

00d     d     0     0     d     0

00e     e     0     0     e     0

00f     f     0     0     f     0

（全部数据太为庞大，仅列举部分）

全加器：

| A | B | Cin | F | Cout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3、仿真测试：

4、错误现象及分析：

在完成实验的过程中，没有遇到任何错误。

四、汉明码纠错实验：

1、原理图：

电路图：

4位奇偶校验器：

3-8译码器：

主电路：

2、真值表：

奇偶校验器：

| D3 | D2 | D1 | D0 | ODD | EVEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

3-8译码器：

| A | B | C | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

汉明码纠错器（部分真值表）

Input  NoError Output

00     1     00

01     0     00

02     0     00

03     0     07

04     0     00

05     0     07

06     0     07

07     1     07

08     0     00

09     0     19

0a     0     2a

0b     0     4b

0c     0     4c

0d     0     2d

0e     0     1e

0f     0     07

10     0     00

11     0     19

3、仿真模拟：

4、错误现象及分析：
在完成实验的过程中，没有遇到任何错误。

五、桶形移位器：

1、原理图与电路图：

2、真值表（情况太多仅列出部分）：

Din    shamt LR    AL    Dout

b7     0     0     0     b7

b7     1     0     0     5b

b7     2     0     0     2d

b7     3     0     0     16

b7     4     0     0     0b

b7     5     0     0     05

b7     6     0     0     02

b7     7     0     0     01

b7     0     1     0     b7

b7     1     1     0     6e

b7     2     1     0     dc

b7     3     1     0     b8

b7     4     1     0     70

b7     5     1     0     e0

b7     6     1     0     c0

b7     7     1     0     80

b7     0     0     1     b7

b7     1     0     1     db

b7     2     0     1     ed

b7     3     0     1     f6

b7     4     0     1     fb

b7     5     0     1     fd

b7     6     0     1     fe

b7     7     0     1     ff

b7     0     1     1     b7

b7     1     1     1     6f

b7     2     1     1     de

b7     3     1     1     bd

b7     4     1     1     7b

b7     5     1     1     f6

b7     6     1     1     ed

b7     7     1     1     db

3、仿真模拟：

4、错误现象及分析：

在完成实验的过程中，没有遇到任何错误。

六、思考题：

1、为加法器添加进位标志CF，溢出标志OF，符号标志SF和零标志位ZF：

2、通过带标志位加法器输出（X>Y）等于和(X<Y)小于的信号：

在运算X-Y的前提下，可以用SF⊕OF信号判断X与Y的大小关系。

如果该信号为0，则说明SF与OF同号（OF为0表示无溢出，SF也为0表示结果非负，则X>=Y，OF与SF同为1，则说明有溢出，实际结果为非负（溢出变号）），表示X>=Y。

如果信号为1，则说明SF与OF异号，X<Y。

3、不使用加法器直接使用逻辑门电路实现 4 位无符号二进制数比较器，输出大于和小于二个结果：

说明：将X与Y的每一位与非得到EQi，将所有EQi全部与操作得到相等标志EQ。

将X的每一位与取反后的Y的每一位与，得到GTi，GT​=gt3​+eq3​⋅gt2​+eq3​⋅eq2​⋅gt1 +eq3​⋅eq2​⋅eq1​⋅gt0​​ 得到大于标志。

最后将EQ与GT或非得到小于标志LT。

4、如何使用 8 位桶形移位器扩展到 32 位桶形移位器：

类比8位的设计，采用5个多路选择器进行处理（线性组合出0-31位所有移位情况）